###### .

Општина Прилеп

НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

ДПТУ МИП Марфил увоз-извоз ДОО

Прилеп

ул. Александар Македонски бб

7500 Прилеп

________________________________

Број на дозвола: 10-1137/5

Содржина

|  |  | Нацрт Б – Интегрирана еколошка дозвола | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содржина | 2 |
|  |  | Вовед | 3 |
|  |  | Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола | 4 |
|  |  | Преглед на барани и доставени документи | 7 |
|  |  | Нацрт Б - Интегрирана еколошка Дозвола | 8 |
| 1. |  | Услови | 9 |
|  | 1.1 | Инсталацијата за која се издава дозволата | 9 |
| 2. |  | Работа на инсталацијата | 12 |
|  | 2.1 | Техники на управување и контрола | 12 |
|  | 2.2 | Суровини, помошни материјали и енергенси ( вклучувајќи и вода) | 13 |
|  | 2.3 | Ракување и складирање на отпадот | 14 |
|  | 2.4 | Преработка и одлагање на отпад | 15 |
|  | 2.5 | Спречување и контрола на хаварии | 16 |
|  | 2.6 | Мониторинг | 17 |
|  | 2.7 | Престанок со работа | 18 |
|  | 2.8 | Инсталации со повеќе оператори | 20 |
| 3. |  | Документација | 20 |
| 4. |  | Редовни извештаи | 22 |
| 5. |  | Известувања | 23 |
| 6. |  | Емисии | 24 |
|  | 6.1. | Емисии во воздух | 24 |
|  | 6.2 | Емисии во почва | 24 |
|  | 6.3 | Емисии во вода ( различни од емисиите во канализација ) | 25 |
|  | 6.4 | Емисии во канализација | 26 |
|  | 6.5 | Емисии на топлина | 27 |
|  | 6.6 | Емисии на бучава и вибрации | 28 |
| 7. |  | Пренос од пречистителна станица за отпадни води | 29 |
| 8. |  | Програма за подобрување | 30 |
| 9. |  | Договор во пишана форма | 31 |
| 10. |  | Додаток 1 | 32 |
|  | 10.1 | Писмена потврда за условот 5.1.1( известувања) | 32 |
| 11. |  | Додаток 2 | 33 |
|  | 11.1 | Извештаи за податоците од мониторингот | 33 |

- Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата.

Дозволата е издадена согласно Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 ) за работа на инсталацијата што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план („Службен весник на РМ“ бр.89/05), до одобреното ниво во Дозволата.

# Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Индстријата за месни преработки МИП Марфил ДОО Прилеп претставува индустриска постројка за обработка и преработка на суровини наменети за производство на храна од животински суровини (освен млекото) со капацитет на производство на готови производи од 5 до 75  т/ ден. Објектот МИП Марфил ДОО е наменет за преработка на производи од месо, вклучувајќи полутрајни сувомесни производи, печена сланина, полутрајни колбаси, конзерви од парчиња месо, барени колбаси и други производи.

Производниот погон на фирмата МИП Марфил ДОО Прилеп се наоѓа на ул.„Александар Македонски“ бб на КП 4428/3 со површина од 1907м2 .Објектот е лоциран во градежниот реон, на југо-западната страна во Прилеп, на излезот од стариот пат (регионален пат Битола – Прилеп РП 106) кон Битола од левата страна.

Инсталацијата е дизајниран според барањата на стандардите за погон за производство на производи од месо и може да се подели на два дела – дел под објекти ( приземје и кат) и дел како слободна површина (бетонска подлога и зелена површина).

Приземниот дел на објектот е со површина од 960.54 m2 и наменет е за прием и складирање на суровина, зачини , адитиви и репроматеријали, производство, пакување и складирање на готовите производи, испорака на производите и администрација. Катот е со површина од 151.38 m2 и тука се сместени административни простории.

Објектот се напојува со електрична енергија преку постоечката трафостаница преку подземен, односно вкопан во земја кабел – ПП 41 mm2 прописно заштитен до приклучното ормарче до објектот КПО. Во инсталацијата има поставено фотонапонски панели за производство на електрична енергија со минимален капацитет до 1 MW.

Снабдувањето со вода е обезбедено преку огранокот од водоснабдителниот систем – Студенчица кој е насочен кон н.м. Лагово, а кој поминува покрај магистралната сообраќајница. Сета водоводна инсталација за санитарни потреби е изведена од РР - К цевки со соодветен профил. Топла вода во објектот во зимските месеци се обезбедува со бојлери од 80 l. и тоа посебно во работниот простор, посебно во делот од пушниците. Во летниот период се користит колекторски систем на топла вода до секое изливно место, а доколку температурата е пониска од 83оС, се врши догревање на бољерите, со што се постигнува минималната потребна температура.

Во текот на производниот процес во МИП Марфил ДОО Прилеп се користи следната опрема:

- машина за мелење на месо

- кутер за сецкање на месо марка NOWICKI од 200l

- ножеви за сечење на месо

- машина за мешање месо

- машина за полнење марка Handtman, тип VF-616 со бр.36 153

- миксер за тамблирање- тамблер (омекнувач и хомогенизатор на месото)

- клипсерица PDCA 700 - Гилотиња за сечење на смрзнати блокови до 900кг/час.

- машина за ињектирање инјектор ЏПИ 350-7074

- Линија PLH 216 за вртење и прикачување за рамно полнење на вештачки и природни црева

- комори за димење и чадење на месо EMERSSON - 3

- комори за одржување со температура (од + 3ºС до +5ºС) во кои се чува месото за понатамошна обработка во парчиња готов производ – 4

- комори за замрзнување со температура на - 18ºС каде се чува суровината месо во смрзната состојба - 2

- простор комора за одмрзнување на месото за преработка +12ºС.

- работни маси

- сталажи за помошните средства: ножеви , садови и др.

- комори за чување на готовите производи на температура до +5С за непакуван и пакуван производ.

- електронски ваги за мерење и етикетирање

- лепилица за кеси

Управната зграда, погонот за производство и коморите за складирање се со соодветна големина, конструкција и дизајн за да се овозможи редовно одржување и санитација.

Ветеринарната инспекција има свој канцелариски простор и континуирано ги следи сите активности во процесот на производство, складирање, ракување и транспорт на производство, како и редовното спроведување на заштита за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Инсталацијата поседува Решение за одобрување за оператор со храна и објект за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло издадено од Агенција за храна и ветеринарство и ИСО сертификат.

При процесот на производство, изворот на емисија во атмосферата е од процесот на чадење и термичка обработка на производите од согорување на дрвени струготини од пушниците, кои согласно нивниот капацитет се сметаат за незначаен извор на загадување на воздухот. Постојат три испуста на емисии во атмосферата од пушниците. Како извори на бучава од предметната инсталација, ќе бидат возилата за дотур на суровини, репроматеријали и дистрибуција на произведената роба, вилушкарите за утовар, и други извори на бучава од електромоторите на разладните уреди во погоните и магацините за замрзната роба и канцелариските простории.

Во текот на работењето, во инсталацијата ќе се создава отпад од животинско ткиво, отпад од пластика, отпад од хартија, отпад од метал и талог од маслофаќач. За превземање на целокупниот отпад што ќе биде создаден при работењето на инсталацијата, склучени се договори со лиценцирани фирми.

| Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сопственик на дозволата | Број на дозвола | Дата на издавање |
| ДПТУ МИП МАРФИЛ Увоз – извоз ДОО ПРИЛЕП | Бр.09-84/4 | 12.02.2015 год. |

| Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сопственик | Референтен број | Дата на издавање |
| ДПТУ МИП МАРФИЛ Увоз – извоз ДОО ПРИЛЕП |  |  |

Комуникација

Доколку сaкате да комуницирате со Градоначалникот на Град Прилеп (во понатамошниот текст: Надлежниот орган)  во врска со оваа Дозвола, Ве молиме наведете го Бројот на Дозволата. За било каква комуникација, контактирајте го Град Прилеп на адреса: Прилепски бранители бб, 7500 Прилеп , Република Северна Македонија.

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган.

Надлежниот орган ќе ги стави податоците во градскиот регистар, согласно одредбите на Законот за животната средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе истите од регистарот, согласно Законот за животната средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животната средина, член 55 став (2)  точка 4. Операторот ќе ја наведе и причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува Надлежниот орган. Со цел барањето да биде успешно, Операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 став 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задолителна состојба.

Промени во Дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постoечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна срединаДоколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност.

## Преглед на барани и доставени документи

| Предмет | Датум | Коментар |
| --- | --- | --- |
| Барање Бр. | Добиено |  |
| Барање бр.10-2539/1 | 06.10.2021 година | Доставено до Општина Прилеп |
| Известување бр.10-2539/2 | 09.11.2021 година | Доставено до Операторот за продоложување на рок |
| Записник од извршен увид бр.10-2539/3 | 09.12.2021 година | Извршен е увид на инсталацијата од Надлежен орган |
| Решение за надомест при поднесување на барањето Бр. 10-1137/1 | 04.04.2022 година | Доставено до операторот |
| Известување за уплата на административна такса Бр.10-1137/2 | 12.04.2022 година | Доставено до операторот |
| Известување за објава на барањето во дневен печат Бр.10-1137/3 | 15.04.2022 година | Доставено до операторот |
| Објава на Барањето | 28.04.2022 година | Комплетното Барање е објавено во дневен печат и на веб страна на Град Прилеп |
| Доставување на документација Бр.10-1137/4 | 10.05.2022 година | Доставено до Овластен инспектор за животна средина Општина Прилеп |
| Нацрт Б-Интегрирана еколошка дозола бр.10-1137/5 | 30.05.2022 година | Изготвена е Наацрт Б-ИЕД |
| Известување за објава на Нацрт дозволата во дневен печат 10-498/7 | 30.05.2022 година | Доставено до операторот |

Нацрт Б-Инегрирана еколошка дозвола

Број на дозвола: 10-1137/5

Градоначалникот на Град Прилеп во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 ), го овластува

ДПТУ МИП МАРФИЛ

Увоз-извоз ДОО ПРИЛЕП {"Оператор "},

Со регистрирано седиште на

Адреса: „Александар Македонски“ бб

Поштенски број, Град: 7500 Прилеп

Држава: Република Северна Македонија

Број на регистрација на компанијата:

да раководи со Инсталацијата

Цело име на инсталацијата: ДПТУ МИП МАРФИЛ Увоз-извоз ДОО ПРИЛЕП

Адреса: „Александар Македонски“ бб

Поштенски број, Град: 7500 Прилеп

Држава: Република Северна Македонија

Во рамките на дозволата и условите во неа.

Градоначалник на Град Прилеп

Борче Јовчески

Датум

# Услови

## 1.1  Инсталацијата за која се издава дозволата

1.1.1      Операторот е овластен да изведува активности наведени во Табела 1.1.1

и/или поврзани со нив.

| Табела 1.1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Активност од Анекс 2 од УРЕДБАТА за определување на активности на инсталации за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план | Опис на наведената активност | Граници на наведената активност |
| Прилог 2; 6. Останати активности 6.3 б) Обработка и преработка наменети за производство на храна од (б) животински суровини ( освен млеко ) со капацитет на готови производи од 5 до 75 т/ден | Преработка и конзервирање на месо | Дадена е скица од катастар за КП бр.4428/3 КО Прилеп во М=1:1000 и имотен лист бр.33967 за КО Прилеп во Барањето бр.10-2539/1 од 06.10.2021 година (Прилог 2 и Прилог 3) |

1.1.2	Активностите во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во  границите

на локацијата на инсталацијата, прикажана на планот Табела 1.1.2

| Табела 1.1.2 |  |
| --- | --- |
| Документ | Место во документацијата |
| Бр.10-2539/1 од 06.10.2021 година | Графички приказ на инсталацијата на скица од катастар М=1:1000 (Прилог 3) и сателитска слика во барањето |

Слика 1. Графички приказ на инсталацијата на скица од катастар М=1:1000

Слика 2. Сателитска слика на инсталацијата

    - По добивањето на Б-Интегрираната еколошка дозвола, Операторот е должен редовно да врши плаќање на годишниот надоместок за поседување на Б-Интегрирана еколошка дозвола и на годишниот надоместок за извршен редовен надзор, за период во кој ја поседува и по добивањето на Налогот за плаќање од надлежниот орган.

    - Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ согласно Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15,192/15, 39/16 и 99/18) и ништо од оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на барањата и условите од другите закони и подзаконски акти.

    - Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа Дозвола.

    - Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во Барањето без согласност и писмено одобрение на Надлежниот орган.

    - Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија, Операторот најитно ќе изврши испитувања на почвата, подземните води и водите за проверка на евентуално загадување.

    - Операторот на видно место ќе постави план на кој што ќе бидат прикажани:

- начинот и операциите за складирање на отпадот;

- видот на отпадот со негово место на складирање;

- постапка за работа;

- постапки за итни случаеви;

- мерки за издвојување на отпадот;

- план за заштита од пожари;

- предвиден максимален капацитет за секое место од локацијата и

- знаци за опасност на секое место на локацијата и соодветните карактеристики на складираниот отпад.

    - Б-Интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 (седум) години. Истата подлежи на ревизија при што доколку има потреба условите зададени во неа ќе се изменат.

    - Најдоцна една година пред истекот на дадената временска рамка Операторот е должен да поднесе барање за обновување на дозволата.

# Работа на инсталацијата

## Техники на управување и контрола

    - Инсталацијата за која се издава дозволата согласно условите во Дозволата ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во Барањето за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

    - Инсталацијата за која се издава Дозволата ќе ја контролира обучен персонал кој ќе биде целосно запознаен со условите во Дозволата.

    - Назначено лице за прашањата и потребите од областа на животната средина е Звонко Георгиески - управител. Надлежниот орган ќе биде известен во писмена форма за секоја промена на назначеното одговорно лице.

    - Kопија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид на оваа Дозвола ќе бидат достапни во секое време за секој вработен кој ја извршува работата за која се однесуваат некои од барањата во Дозволата.

    - Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите на Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и ќе бидат поткрепени со соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се овозможи да ги извршуваат своите должности.

    - Операторот ќе достави копија од оваа Дозвола до секој вработен чии должности се поврзани со некои услови на оваа Дозвола.

    - Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на потребите од обука и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да чува записи од одржаните обуки.

    - Операторот ќе воспостави програма за подигање на јавната свест и обука на вработениот персонал  за да се обезбеди дека јавноста може да добие информации во врска со состојбата на животната средина од Операторот во секое време.

    - Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата инсталација и соодветната придружна опрема која ќе има ефект врз состојбата на животната средина, врз основа на инструкциите кои се издадени од страна на производителите/добавувачите или инсталаторите на опремата. Операторот јасно ќе ја лоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа програма на соодветните вработени лица.

    - Операторот ќе ги складира сите материјали, вклучувајќи суровини и отпад на места соодветни за таа намена. Сите места на кои ќе се врши складирање треба да бидат соодветно означени, заштитени и одржувани.

    - Утоварот и истоварот на материјалите треба да се врши на означени локации.

## Суровини, помошни материјали и енергенси ( вклучувајќи и вода)

2.2.1	Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи  суровини ( вклучувајќи и водата ) онака како  што е  опишано  во  документите наведени   во  Табела  2.2.1

| Табела 2.2.1 : Суровини,помошни материјали,енергенси ( вклучувајќи и вода ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис | Документ | Дата кога е примено |
| Свинско месо | Барање бр.10-2539/1, Поглавје IV | 06.10.2021 година |
| Говедско месо |  |  |
| Пилешко месо |  |  |
| Изопат |  |  |
| Зачини |  |  |
| Црева |  |  |
| Сол |  |  |
| Стреч фолија |  |  |
| Средството дезинфекција Алкофоам 235 |  |  |
| Картонска амбалажа |  |  |
| Вода |  |  |

2.2.2  	Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за                    интегритетот интегритетот на складиштето.

2.2.3	Сите суровини односно садови за чување на суровините ќе бидат јасно означени за да се знае нивната содржина

2.2.4	Операторот во складиштето ќе има соодветен капацитет на опрема и/или соодветни апсорциски материјали за да го задржат и апсорбираат било кое протекување во инсталацијата. Откако еднаш ќе се употреби апсорцискиот материјал, истиот ќе се складира на соодветно место се до негово отстранување кое ќе се изврши во согласност со Надлежниот орган.

2.2.5	Средствата за чистење и дезинфекција ќе се чуваат онака како што е опишано во безбедносните листи (Material Safety Data Sheet). Ќе се чуваат во оригиналните пакувања, одвоени од прехрамбените продукти и киселински продукти

2.2.6	Операторот ќе користи средства за чистење и дезинфекција на производниот погон кои нема да имаат штетно влијание на животната средина

## Ракување и складирање на отпадот

2.3.1	Операторот, согласно условите од Дозволата, ќе ракува и ќе го складира Отпадот  онака  како  што  е  опишано  во  документите  наведени  во Табелата 2.3.1

| Табела 2.3.1: Ракување и складирање на отпадот |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис | Документ | Дата кога е примено |
| Комунален отпад | Барање бр.10-2539/1, Поглавје V | 06.10.2021 година |
| Талог од сепаратор |  |  |
| Технолошки отпад (Материјали несоодветни за консумирање или преработка) |  |  |
| Отпадна хартија |  |  |
| Отпад од пакување од пластика |  |  |

|  | Табела 2.3.2: Отпад складиран на самата локација |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис на отпадот |  | Место на складирање на самата локација | Начин на складирање | Услови на складирање |
| Комунален отпад |  | Се собира во контењер | Одложување | Склучен договор со ЈКП Комуналец бр.04-930/1 од 25.03.2009 г. |
| Талог од сепаратор |  | Се собира во контењер | Одложување | Склучен договор со ЈКП Комуналец бр.04-2474 од 04.10.2016 г. |
| Технолошки отпад (Материјали несоодветни за консумирање или преработка) |  | Се собира во посебени контењери | Одложување | Склучен договор со ЈКП Комуналец бр.04-2474 од 04.10.2016 г. |
| Отпадна хартија |  | Се собира посебно од другиот отпад | Одложување | Склучен договор со Даскало ДООЕЛ бр.52/05/14 од 02.05.2014 г. |
| Отпад од пакување од пластика |  | Се собира посебно од другиот отпад | Одложување | Склучен договор со Даскало ДООЕЛ бр.52/05/14 од 02.05.2014 г. |

### Отпадот ќе се складира на место посебно определено за тоа, соодветно заштитено против прелевање и истекување на течностите. Отпадот јасно ќе се означи и соодветно ќе се оддели.

### На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци. Во рамки на работните процедури, операторот ќе вклучи чистење на локацијата и елиминација на изворите на отпадоци.

### Операторот редовно ќе ги обновува договорите со овластените компании за превземање на сите видови отпад.

### Операторот ќе го извести Надлежниот орган за било каква промена во однос на количините, видовите на отпад и било каква промена во Договорите за превземање на отпад.

    - Доколку предвидените количини на создадениот отпад бидат надминати, операторот

согласно член 21 став 1 од Законот за отпад (Службен Весник на РМ бр.68/04,71/04, 107/07,102/08, 134/08, 09/11, 123/12,147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/16, 192/15, 39/16 и 63/16) ќе изготви програма за управување со отпад. Согласно член 23 став 1 од истиот закон, годишниот извештај за нејзино спроведување ќе ги доставува до надлежниот орган во рок и на начин предвиден со истиот закон, а согласно член 23 став 1 ќе назначи стручно оспособено лице – управител за отпад

## Преработка и одлагање на отпад

2.4.1	Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе го преработува и одлага Отпадот  како  што  е  опишано  во   документите наведени во Табела 2.4.1,

| Табела 2.4.1 : Искористување и отстранување на отпадот |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис | Документ | Дата кога е примено |
| Цврст и течен отпад | Барање бр.10-2539/1, Поглавје V | 06.10.2021 година |

    - Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад.

    - Се забранува истурање, фрлање, горење или согорување на било каков вид на отпад.

    - Отпадот кој се испраќа за рециклирање или отстранување надвор од локацијата ќе се транспортира само од страна на овластено лице. Транспортот на отпадот ќе се врши само од локацијата на активноста до локацијата на рециклирање/отстранување, на начин кој нема негативно да влијае врз животната средина и е во согласност со националното законодавство.

    - За отпадот кој е наменет за транспорт, операторот ќе издава идентификационен формулар и кон него ќе приложи извештај за карактеристиките на отпадот.

    - Примерок од идентификациониот формулар ќе биде доставен до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина.

    - Се забранува мешање на опасниот отпад со друг вид на опасен отпад, како и мешање со друг вид неопасен отпад.

    - Во случај на појава на опасен отпад кај инсталацијата, операторот е должен да води евиденција за опасниот отпад во согласност со членот 39 од Законот за управување со отпадот.

    - Во случај на појава на опасен отпад кај инсталацијата, договорот за собирање и транспортирање на опасен отпад ќе се склучи со правнo лицe кое поседува дозвола за собирање и транспорт на опасен отпад.

    - За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад на локацијата ќе се води целокупна евиденција, која ќе биде достапна за инспекција од страна на овластени лица на Надлежниот орган во секое време. Оваа евиденција треба да содржи минимум од следниве детали:

- Имиња/називи на собирачите на отпад;

- Името/називот на лицата кои се одговорни за крајното одлагање / рециклирање на отпадот;

- Крајна дестинација на отпадот;

- Писмена потврда од приемот и одлагањето/рециклирањето на отпадот за било какви опасни материи кои се пратени надвор од локацијата;

- Тонажи и МК код за отпадните материи.

## Спречување и контрола на хаварии

2.5.1	Операторот, согласно условите во дозволата. Ќе ги спречи и ограничи последиците  од  хаварии,  онака како што е   опишано  во  документите наведени  во Табела  2.5.1 или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

| Табела 2.5.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис | Документ | Дата кога е примено |
| Поглавје XIII Спречување хаварии и реагирање во итни случаи | Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.10-2539/1 | 06.10.2021 година |

2.5.2	Во случај на несреќа операторот веднаш треба да:

      - Го изолира изворот на било какви емисии,

      - Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа,

      - Го процени загадувањето на животната средина, ако го има предизвикано со инцидентот,

      - Идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите,

      - Го забележи датумот на несреќата.

      - Го извести Надлежниот орган и другите релеватни власти.

2.5.3	Операторот е должен за настанатата хаварија веднаш да го извести Надлежниот орган и органот на државната управа надлежна за работите од областа на животната средина и да му ги достави податоците кои се однесуваат на:

- Околностите во кои се случила хаваријата,

- Присутните опасни супстанции за време и после хаваријата,

- Податоците потребни за проценување на последиците по здравјето на луѓето и по животната средина, до кои дошло како резултат на хаваријата,

- Преземените вонредни мерки.

2.5.4	Операторот е должен за предвидените активности и мерки за безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија, да ги информира лицата на кои би влијаела хаваријата предизвикана од системот.

2.5.5	Операторот ќе ги анализира и проверува на секои 3 (три) години предвидените активности и мерки за безбедност, како и начинот на постапување во случај на хаварија и ќе ги обновува доколку настанале промени во инсталацијата, системот, процесот на производство или на видот или количината на опасни супстанции што би имале значително влијание врз можноста за хаварија во рок од 6 (шест) месеци пред да ја направи промената.

2.5.6	Операторот ќе ги направи достапни до јавноста информациите за предвидените активности и мерки за безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија.

2.5.7	Операторот е должен за настаната хаварија, веднаш, да го извести Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Прилеп, согласно член 151 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 ).

## Мониторинг

2.6.1	Операторот, согласно условите  во  Дозволата, ќе изведува мониторинг ќе го  анализира и развива  истиот како  што е опишано во документите наведени   во Табела  2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

| Табела 2.6.1 : Мониторинг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис | Документ | Дата кога е примено |
| Поглавје XI Точки на мониторинг на емисии и земање примероци | Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.10-3121/1 | 06.10.2021 година |

2.6.2	Операторот ќе обезбеди:

а)	безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и

б)	безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

    - Земањето примероци и анализите ќе се изведува според пропишаните стандарди за анализа на примероците.

    - Се задолжува операторот редовно да доставува Извештај од извршените мерења од мониторингот што ќе го врши било која овластена лабораторија акредитирана за мерења на сите параметри наведени во дозволата. Извештаите по службен пат редовно да се доставуваат до Општина Прилеп, Сектор за заштита на животната средина.

    - Фреквенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање на примероци и анализа ќе се извршуваат како што е наведено во оваа Дозвола или може да се изменат во согласност со Надлежниот орган кој ќе ја следи проценката на доставените резултати.

## Престанок со работа

2.7.1	Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата  како  што  е  опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

| Табела 2.7.1 Престанок со работа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис | Документ | Дата кога е примено |
| Поглавје XIV Ремедација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите | Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.10-2539/1 | 06.10.2021 година |

### Согласно Правилникот за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола („Службен весник на РМ“ бр.112/14 и 42/16), операторот ќе го извести Надлежниот орган за намерата за престанок со активноста, при што ќе достави детален план за престанок на активноста со временски распоред за извршување на условите утврдени во оваа дозвола и финансиски импликации.

2.7.3	Планот треба да содржи:

- Изјава за обемот на планот,

- Критериумите кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или на дел од нив, кој ќе обезбеди мнинимум влијание врз животната средина,

- Програма за постигнување на наведените критиериуми,

- Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени.

    - Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност што ќе ги опфати одговорностите/обврските од активностите. Оваа проценка ќе ги вклучи одговорностите/обврските и трошоците за исполнување на планот за управување со ризикот по затварање на инсталацијата.

    - Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба по престанок на работата на инсталацијата од страна на Операторот ќе се изврши во согласност со членот 120 од Законот за животната средина.

## Инсталации со повеќе оператори

2.8.1	Со инсталацијата за  која  се издава  Дозволата управува  само 1 (еден) оператор.

2.8.2	Дозволата е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата  во делот 1.1.2. од оваа Дозвола.

# 3  	Документација

    - Документацијата ќе содржи податоци за:

- секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки  за поправка ) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животна средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава Дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневникот воден за таа цел;

- целиот  спроведен  мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

    - Документацијата од 3.1.1 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време.

    - Копија од било кој специфициран или  друг  документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надомест.

    - Специфицираните и другите документи треба:

- да бидат читливи;

- да бидат направени што е можно побрзо;

- да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

    - Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на рокот на важност на Дозволата, како и пет години по престанокот на важноста.

    - Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надомест

    - За целиот примен и создаден отпад во инсталацијата за која што се издава Дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува за време на рокот на важност на Дозволата, како и пет години по престанокот на важноста) за:

- составот на отпадот или онаму каде што е можно, опис Трасата на транспорт на отпадот за одлагање;

- најдобра проценка на количината на создаден отпад;

- трасата на транспортот на отпадот за одлагање;

- Количината на отпад испратен за преработка надвор од локацијата за одложување/рециклирање според Листата на видови отпади („Службен весник на РМ“ бр.100/05);

- Количините и означување на типовите на отпад кои се рециклираат или одложуваат на локацијата, според Листата на видови отпади („Службен весник на РМ“ бр. 100/05);

- Имиња на лице/фирма задолжено за транспорт на отпад, како и детали околу добиената дозвола за собирање на отпад;

- Детали за крајната дестинација на одложување/рециклирање на отпад и нејзината соодветност да го прифати упатениот отпад;

- Писмена потврда за прифаќање и одлагање/преработка на опасен отпад кој е испратен надвор од локацијата, во случај на создавање опасен отпад на инсталацијата;

    - Операторот на инсталацијата за која што се издава Дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и краткото резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел и за истите ќе го извести Надлежниот орган.

    - Операторот е должен да ги чува следниве документи на локацијата:

- Дозволи поврзани со инсталацијата;

- Записи од сите прибирања на примероци за анализи, мерења, испитувања, калибрирања и одржување извршени во согласност со барањата на оваа Дозвола и целиот друг мониторинг кој се поврзува со перформансите во однос на животната околина на инсталацијата;

- Целата коресподенција со Надлежниот орган.

    - Операторот ќе води записи за секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да се управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне негово повторно случување. Операторот треба во најкраток можен рок да го извести Надлежниот орган за инцидентот и да му поднесе евиденција за истиот.

    - Во случај на користење на опасни супстанции во инсталацијата, (член 5 од Правилникот за опасни супстанции, гранични вредности-прагови за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцијата се класифицира како опасна – Службен Весник на РМ бр.25/10), операторот е должен да изготви План за вонредни состојби , согласно член 154 од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15,39/16 и 99/18 ).

# Редовни извештаи

4.1.1	Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган.

4.1.2	Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д 2 во Додаток 2:

а)	во однос на наведените емисиони точки

б)	за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2

од Додаток 2 како што е утврдено во оваа Дозволз;

в)	давањето на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели;

г)	испраќање на извештај до Надлежниот орган ќе се изврши во рок од 14

дена од денот на извршените мерења од акредитирана лабораторија.

д)	сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.

# Известувања

5.1.1	Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување :

а)	кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција

б)	кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување ;

в)	кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на  постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и

г)	било каква несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да  			предизвика загадување.

5.1.2	Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо,за секое од следниве:

а)	перманентен престанок на работата на било кој дел или целата инсталација, за која се издава Дозволата;

б)	престанок на работата на дел или целата инсталација за која се издава Дозволата, со можност да биде подолг од 1 година; и

в)	повторно стартување на работата на некој дел или на целата инсталација за кој што се издава Дозволата, по престанокот со известување според 5.1.3 ( б )

5.1.3	Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

а)	било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрираната канцеларија;

б)	промена   на    податоците   за   холдинг   компанија   на  операторот

( вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа ) ;

в)	за активностите кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен	.

# Емисии

- 6.1		Емисии во воздух

## 6.1.1	Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1 ќе потекнат само од извор(и) наведени во таа Табела.

| Табела 6.1.1 Емисии во воздухот |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака на точка на емисија/опис | Извор | Локацијата на точката на емисијата |

    - Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија    наведени во Табела 6.1.2, нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

    - Временските периоди од Табела 6.1.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување, во поглавје 8 од оваа дозвола.

    - Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.1.2 на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела.

| Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздух |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметри | Ознака на точка на емисија | Фреквенција на мониторинг |

    - Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.

    - Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, нe треба да содржат капки на перзистентна магла и перзистентен чад.

    - Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да се минимизира емисијата.

## Емисии во почва

6.2.1 	Нема емисии во почва.

6.2.2	Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во почва.

| - Табела 6.2.1 : Точки на емисија/мерни места во почва |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ознака на точка на емисија/мерно место | - Извор | - Фреквенција на мониторинг |
|  | - Нема емисии во почва |  |

## Емисии во вода ( различни од емисиите во канализација )

6.3.1	Емисиите во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела. Потточките 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 и 6.3.5 и 6.3.6 не се применливи бидејќи Операторот нема емисии во вода од работата на инсталацијата.

| - Табела 6.3.1 : Точки на емисија во вода |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ознака на точка на емисија | - Извор | - Количество |
|  | - Нема емисии во вода |  |

    - Границите за емисиите во вода за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија поставени во Табела 6.3.2, нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

    - Временските периоди од 6.3.2 соодвествуваат на оние од прифатената  програма за подобрување од поглавјето 8 од оваа дозвола. Со оглед на тоа што нема емисии во вода, табелата 6.3.2 не е пополнета.

    - Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2, на точките на емисија и најмалку на фрекфенции наведени во таа Табела. Со оглед на тоа што нема емисии во вода, табелата 6.3.2 не е пополнета.

| - Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Параметар | - Точка на емисија V1 |  | - Фреквенција на мониторинг |
|  | - До(датумот) на издавање на дозвола | - Од (датумот) на издавање на дозвола |  |
|  | - Вредност | Вредност |  |

    - Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.3.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата. Со оглед на тоа што нема емисии во вода, табелата 6.3.2 не е пополнета.

    - Операторот ќе зема примероци и ќе врши мониторинг на местото на испустот (наведи) со (наведи) фреквенција – неприменливо со оглед на тоа што нема емисии во вода од предметната инсталација на Операторот.

    - Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во површинските води.

## Емисии во канализација

6.4.1	Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела.

| Табела 6.4.1 : Точки на емисија во канализација |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака на точката на емисија | Извор | Канализација |
| Испуст во градска канализација | Отпадна технолошка вода | Градска канализација |

    - Границите на емисиите во канализација за параметарот(рите) и точките на емисија поставени во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.4.3	Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на табела 2 од Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивно пречистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Службен Весник на РМ бр.81/11).

| Табела 6.4.2: Граници на емисии во канализација |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметар | Точка на емисија Испуст во градска канализација |  |  |  | Фреквенција на мониторинг |
|  | До (датум) |  | Од (датум) |  | Еднаш годишно |
| Температура 0 C | До датумот на издавање на дозвола | 40 | Од датумот на издавање на дозволата | 40 |  |
| pH |  | 6,5-9,5 |  | 6,5-9,5 |  |
| Суспендирани материи (mg/l) |  | / |  | / |  |
| Талог (mg/l) |  | 20 |  | 20 |  |
| Тешко растворливи липофилни честички (mg/l) |  | 150 |  | 150 |  |
| ХПК (mg/l) |  | 700 |  | 700 |  |
| БПК (mg/l) |  | 250 |  | 250 |  |
| Апсорбилни органски халогени (mg/l) |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
| Хлор вкупен (mg/l) |  | 0.4 |  | 0.4 |  |
| Вкупен азот (mg/l) |  | / |  | / |  |
| Амониум (mg/l) |  | б) |  | б) |  |
| Фосфор вкупен (mg/l) |  | / |  | / |  |

6.4.4	Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.4.3 на точките на емисија и не е поретко од наведеното во Табела. Операторот до надлежниот орган, редовно ќе доставува извештај за годишна количината на отпадна вода испуштена во канализацискиот систем.

6.4.5	Нема да има испуштање на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание врз нејзиното одржување согласно член 23 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04, 28/06, 103/08).

| Табела 6.4.3 Мониторинг на канализација |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметар | Точка на емисија | Фреквенција на мониторинг |
| Температура 0 C | Испуст во градска канализација | Еднаш годишно |
| pH |  |  |
| Суспендирани материи (mg/l) |  |  |
| Талог (mg/l) |  |  |
| Тешко растворливи липофилни честички (mg/l) |  |  |
| ХПК (mg/l) |  |  |
| БПК (mg/l) |  |  |
| Апсорбилни органски халогени (mg/l) |  |  |
| Хлор вкупен (mg/l) |  |  |
| Вкупен азот (mg/l) |  |  |
| Амониум (mg/l) |  |  |
| Фосфор вкупен (mg/l) |  |  |

- .

6.4.6	Не смее да има емисии во канализација од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција препишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.4.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата

6.4.7	Доколку се констатираат надминувања на некој од наведените параметри, Операторот е должен да превземе активности за намалување на надминатите гранични вредности.

## Емисии на топлина

6.5.1	Нема емисии на топлина.

## Емисии на бучава и вибрации

6.6.1	Емисиите на бучава од локацијата на инсталацијата треба да бидат во согласност  со стандардите пропишани со националното законодавство – Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава („Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/09), Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/08) и Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08), табела 6.6.1

| Табела 6.6.1: Емисии на Бучава dB ( A ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LД(dBA) | LВ(dBA) | LН(dBA) |
| Подрачје: Подрачје од IV степен | 70 | 70 | 60 |

| Табела 6.6.2: Гранични вредности на индикатори на бучава во животната средина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметри | Мерни места: |  |  | Фреквенција на |
|  | MM1: N 410 32’69.4” E 210 53’24.3” |  |  | мониторинг |
|  | ММ2: N 410 32’65.9” E 210 53’19.9” |  |  |  |
|  | ММ3: N 410 32’66.7” E 210 53’27.8” |  |  |  |
|  | ММ4: N 410 32’52.5” E 210 53’23.6” |  |  |  |
|  | Од ( | датум ) | L(dB ) |  |
| L д | Од денот на издавање на дозволата |  | ≤ 70 | Еднаш годишно |
| L в | Од денот на издавање на дозволата |  | ≤ 70 | Еднаш годишно |
| L н | Од денот на издавање на дозволата |  | ≤ 60 | Еднаш годишно |

    - Операторот ќе врши мерење на нивоата на бучавата на локацијата еднаш годишно на мерните места определени во табела 6.6.2.

    - Нивото на емисиите на бучавата нема да ја надмине границата од 70 dB ( преку ден ) и 60 dB ( преку ноќ ) надвор од локацијата на инсталацијата, согласно пропишаната граница на дозволена бучава во Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 147/08) и Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава („Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/09) ( согласно табела 6.6.2 ).

- Пренос од пречистителна станица за отпадни води

  - Од инсталацијата  за која се издава дозвола не се пренесува отпадна вода до пречистителна станица.

- Програма за подобрување

    - Операторот ќе ги спроведува договорените мерки како што се наведени во Табела 8.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

| Табела 8.1.1 Програма за подобрување |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака | Мерка | Датум на завршување |
| 8.1 | Организирање на програми за едукација на сите нивоа | Декември 2022 година |
| 8.2 | Архивирање на договори за отстранување на отпад и водење на евиденција за количините на создаден и предаден отпад на овластени институции | Во континуитет секоја година |
| 8.3 | Ажурирање на ИСО 14000 : 20015 сертификатот | Мај 2022 година |

    - Операторот ќе ја спроведува Програмата за подобрување која е составен дел на барањето онака како што е писмено договорено со Надлежниот орган.

- Договор за промени во пишана форма

9.1.1	Кога својството или како што е друго договорено написмено се користи со услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

а)	Операторот ќе му даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа Дозвола и

б)	Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена( вклучувајќи создавање отпад ) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава Дозволата.

9.1.2	Секоја промена предложена според условот 9.1.1. и договорена писмено со надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува за тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

9.1.3	Сите позначајни промени во инсталацијата или работите поврзани со неа, а кои се од типот на :

Материјална промена или зголемување на:

- Природата или количината на било која емисија

- Опсег на процесите што се изведуваат

- Суровините,меѓупродуктите,продуктите

или создадениот отпад, или

Било каква промена на:

- Инфраструктурата,

- На управување со локацијата или контрола на несакано еколошко влијание кои би имале влијание врз животната средина.

- Ќе се изведуваат или ќе започнат со предходно известување за тоа и во договор со Надлежниот орган.

- 10		Додаток  1

- 10.1	Писмена потврда за условот 5.1.1 ( известувања), согласно условот 5.1.2

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа Дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисијата.

Ако некоја информација се смета за доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласно со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи:

Дел А

Име на операторот.

Број на дозвола.

Локација на инсталацијата.

Датум на доставување на податоци.

Време, датум и локација на емисијата.

Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :

Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.

Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.

Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А

Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.

Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.

Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

Име 				 Пошта…...............................

Потпис				 Датум

Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

- 11	Додаток  2

  - Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 1.1.2 од оваа Дозвола, се наведени во Табела Д2

| Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметар | Точка на емисија | Период за давање извештаи | Почеток на периодот |
| Мониторинг на емисии во канализација | Испуст во канализациски систем | Еднаш годишно | До 01.09. |
| Мониторинг бучава | Од мапата за мерни точки ММ1,ММ2,ММ3 и ММ4 | Еднаш годишно | До 01.09. |
| Евиденција на инциденти | На место на инцидентот | Во рок од 24 часа од настанот на инцидентот | Во рок од 24 часа од настанот на инцидентот |

Фреквенцијата на мониторинг може да се промени по писмено барање на операторот или надлежниот орган, а во зависност од условите на теренот и интензитетот на работа.